巴彦淖尔区域土方工程分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司巴彦淖尔区域

- 项目概况

- 工程名称：巴彦淖尔区域土方工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB008

- （三）工程地点：巴彦淖尔市乌拉特后旗区域、磴口区域

- （四）项目概况：

- 一标段：位于巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音宝力格镇固察公路迎宾大道至面粉厂道路两侧,施工总面积约115000㎡，平整场地约为115000㎡，点穴换土约为23303m³（树穴尺寸为1米*1米*1米）。

二标段：A区：位于巴彦淖尔市磴口县G6高速公路西侧K927-k930段，其中清表约100000㎡，弃土外运约10000m³，风积沙回填约70000m³，种植土回填约60000㎡。

B区：位于巴彦淖尔市磴口县G6高速公路东侧K928-K930段，其中清表约90000㎡，弃土外运约10000m³，风积沙回填约60000m³，种植土回填约50000㎡。

- 三标段：位于巴彦淖尔市磴口县风情小镇,施工总面积220万㎡，其中弃土外运约10000m³，风积沙回填约20000m³，种植土回填约10000m³。

竞争性谈判内容为：施工区域土方工程进行竞争性谈判。

- （五）工作内容：

- 一标段土方工程工作内容：场地平整、清表、种植穴开挖、开挖出土方小围堰修筑及剩余土方就地分摊、种植土为黏土与风积砂按1:1比例并掺入羊粪均匀拌和、种植土回填。

- 二标段土方工程工作内容：1、场地清表，外运；2、弃土外运；3、回填风积沙（包含场内倒运）；4、回填种植土（包含场内倒运）；5、修筑围堰、种植区域平整，允许平整误差±10cm之内；6、修建便道。

- 三标段土方工程工作内容：主要包括垃圾外运、风积沙拉运回填、种植土拉运回填、倒运、种植土拌合、场地平整及地形整理。

- （六）工期：

- 一标段工期：

- 计划开工日期：2018年3月25日

- 计划完工日期：2018年4月20日

- 二标段工期：

- 计划开工日期：2018年3月25日

- 计划竣工日期：2018年4月20日

- 三标段工期：

- 计划开工日期：2018年4月1日

- 计划完成日期：2018年4月20日

- 质量及技术要求

一标段质量及技术要求：

- 场地平整：平整后的场地不得有粒径大于3cm的石子及垃圾，平整为随地势进行清理，总体原则“铲高垫低”；

- 清表：将现场的石块，建筑垃圾、死树、薄膜等清理并堆积，由自卸车进行倒运，运至垃圾点；

3、点穴换土：按照图纸设计株、行距先进行定穴，为2米*2米“品”字形设置，树穴尺寸为1米*1米*1米。挖出原穴的土，用于建筑后排小围堰（与耕地分界线），剩余土就地分摊，不得有堆积的现象。种植土与风积沙均要有当地权威部门出示的检验报告，检测合格后方可使用，回填土为种植土与风积沙按1:1比例并掺和适量羊粪均匀拌和后进行回填。采用小铲车进行倒运，倒运至指定地点。

二标段质量及技术要求：

1、清表

（1）施工前，双方需对原始地貌用RTK进行测量和复核，计量网格10*10米。

（2）将现有场地内的苗木、树根、宿根性杂草、工程废料、渣土、碱土以及其他有害污染物清理并外运出场地。

（3）盐碱土、弃土开挖外运后，对地貌进行测量、拍照、摄像作为影像资料备档。计量网格10*10。土方工程量计算使用CASS软件方格网法进行计算。

（4）清表完成后，通知甲方、监理验收合格后方可回填。

2.修路

（1）沿高速公路网围栏外侧设置4米宽全标段贯通的施工道路，每隔一定距离设置车辆交会区（根据场地情况按需设置），并且考虑道路排水。

（2）施工道路路面保持平整坚固，在软土翻浆地段适当换填混砂。

（3）施工道路作为后期养护道路。

3.回填

（1）标高桩定位，标线准确，安装稳固。

（2）土方进场前需对土源地土壤进行土壤化验，检测验收合格后方可使用,严禁随意更换土源地。

（3）土方施工前双方需对原始地貌标高进行复核并签字盖章确认，测量仪器使用RTK进行测量和复核，回填后测量、拍照、摄像作为影像资料备档。土方工程量计算使用CASS软件方格网法进行计算，成型地貌以苗木灌溉土方沉降后的标高计算土方量；计量网格10*10米，原始地貌测量标高误差控制在±2cm之内。

（4）土壤PH值应符合本地区栽植标准或按PH5.6-8.0进行选择。

（5）土壤全盐含量应为0.1%-0.3%，土壤有机质含量不应小于1.5%。

（6）土壤块径不应大于5CM，石块含量≤15%，种植土未受污染且不得有工程废料，建筑垃圾及其它有害物质，不得含有宿根杂草、树根、渣砾、有机垃圾等杂物。

（7）回填土方应严格按照标高回填，土层达到基本稳定。

（8）使用检测合格的风积沙进行底部回填，回填至设计标高以下40-50cm，表层覆盖40-50cm种植土层。

（9）按照设计的栽植区域设置围堰，围堰顶部平整，坚实牢固，浇水养护不易冲塌，宽度（上底：40cm，下底50cm），高度40cm，围堰必须使用合格粘土，禁止使用原场地碱土、沙土。

（10）机械对种植土进行回填并完成整平，整体平整度不得超出5cm，完成后回填范围、厚度、标高、造型均应符合设计与《技术交底》要求。回填土壤应分层适度夯实或自然沉降达到基本稳定，严禁机械反复碾压。

（11）回填范围内不应有坑洼、积水，对软泥和不透水层应进行处理；回填高度要与周边的相邻物体顺接，造型应衔接顺畅自然，无断层落差。

（12）回填整平完成后用RTK检测、测量并出具土方量。地形造型的范围、厚度、标高、坡度均符合设计要求

（13）大面积土方施工时，为防止机械反复碾压造成土壤板结，具体措施如下：

①土方倒运的自卸车根据项目的实际情况设置固定专用通道，土方回填完成后对通道上的垫碎石、垃圾土等进行清理外运，并对通道底部压实的板结层使用挖掘机进行疏松。

②倒运土方时自卸车将种植土卸至固定通道两侧的指定位置后，根据项目类型、规模、种植土类型使用挖掘机、装载机、推土机进行平整造型。

③如项目地形复杂、规模大时，根据需求增加通道入口，降低二次倒运运距。

4.微地形

（1）前提：严格控制种植土质量，完成给水、电缆管道开挖及检查井等砌筑。

（2）明确边线：根据图纸设计范围，撒白灰明确微地形施工边界。

（3）等高线控制：依据第二层、第三层等高线标高及范围，插木桩或旗杆，统一等高线范围标记同种颜色的彩色布条，按照微地形设计标高进行回填。

（4）注意事项：控制土质及土壤含水率，避免机械反复碾压导致土壤出现板结现象，挖机在后退的过程中逐步疏松；根据方案，对微地上部的大型乔木进行种植土改良

（5）等高线的作用：除标高控制作用外，同层等高线范围的形状变化代表此区域内微地形的轮廓，不同等高线范围的收缩代表整体微地形的框架，各等高线顺坡衔接后就是整体微地形的形状，完成整体绿化工程后才是整体微地形的效果。

（6）等高线控制桩设立：同层等高线控制桩间距建议控制在2-3米范围内，拐点位置加密设置，保障弧度自然，控制桩坐标及标高与图纸一致。各控制桩采用不同颜色进行区分，便于机械操作人员进行辨识。

（7）将微地形表面的土块、石块清理出场外。从各角度检查微地形顺坡情况，整体坡度做到顺畅自然，无低洼积水及断层落差。

三标段质量及技术要求：

- 种植土进场前需进行土壤化验，种植土PH值5.6-8.0，种植土全盐量0.1%-0.3%，土壤有机质含量不小于1.5%，土壤块径不大于5cm，石块含量≤15%。

- 种植土未受污染且不得有工程废料、建筑垃圾及其它有害物质，不得含有宿根性杂草、树根、渣砾、有机垃圾等杂物。

- 土方计量：种植土回填前对原地貌进行测量，因现场回填范围较小，现场采用5m*5m网格测量，局部进行加密测量，高程允许误差±2cm，甲乙双方签字确认后开始种植土回填，风积沙回填完成后进行一次测量，种植土整体回填完成后，完成3-4遍水浇灌沉降后，用RTK测量完成甲乙双方签字确认后，使用CASS软件进行种植土工程量计量。

- 地形按照图纸设计进行整理，位置允许偏差10cm，高程允许误差正负2cm；

- 回填种植土严禁机械反复碾压，对种植土回填造成车辆及机械碾压区域进行松土，要求松土深度不低于60cm。

四、施工质量

现场土方施工质量要求必须符合《蒙草工程实施标准》。

五、安全管理

1.机械作业时，为防止他人进入作业范围，在作业区域周围拉警示带、立警示牌以示警告；

2.现场施工区域拉警示带；

3.装、卸材料时，有专人负责现场安全；

4.作业机械在道路临时停放时，前后均摆放路锥；

5.绿化范围内无杂草、垃圾，及时清理现场卫生；

6.拉运土方的车辆必须铺盖防层网；

7.承包商必须给现场施工人员购买人身意外保险。

六、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验相关资质的公司均可报名。

注：为保障工程进度及工程质量，要求同一投标人只允许中标一个标段。

七、报价方式

综合单价（含税金：11%）方式，新项目、旧项目均采用一般纳税人，新项目开增值税专用发票，旧项目开增值税普通发票，具体适用税率按工程量报价清单税率执行。

- 工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、控制总价作为参考，最终以综合单价中标。

八、投标方式

报名时间：2018年3月19日——2018年3月22日下午18:00

获取竞争性谈判文件时间：2018年3月22日——2018年3月22日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年3月22日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2018年3月 22日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话： 银  洁  18247105442

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 一标段：刘洋  14747800300

二标段：王震  18847816996

三标段：郝胜利 13848687208

现场踏勘联系人及电话：一标段：刘洋  14747800300

二标段：王震  18847816996

三标段：郝胜利 13848687208

投标报名表

| 投标项目 | 巴彦淖尔区域土方工程*标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |