阿拉善左旗绿化栽植、移栽、补植及

新工养护劳务分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉善区域

二、项目概况

（一）工程名称：阿拉善左旗绿化栽植、移栽、补植及新工养护

- （二）工程地点：阿拉善左旗

- （三）项目概况：

项目地点位于阿拉善左旗敖包沟，施工面积约为70万平方米，工程造价约为 1200万元 。本次招标为绿化栽植、移栽、补植及栽植后的新工养护劳务分包商招标。

招标内容为：现对绿化栽植、移栽、补植工程及栽植后的新工养护进行劳务分包商招标。乔木：16065株、花灌木：8849㎡，地被植物：303404㎡，混播草地：355320㎡，缀花草地508260㎡，草原风光区乔木移植302株。

- （四）工作内容：

- 1、苗木新植内容：常绿乔木、落叶乔木、花灌木、地被等；

- 2、苗木补植内容：常绿乔木、落叶乔木、花灌木、地被等；

- 3、乔木移植内容：常绿及落叶乔木移植；

- 4、养护内容：主要包括苗木浇灌、苗木追肥、除草、修整树穴、苗木抹芽、乔灌木修剪、病虫害防治、涂白、防寒、检修支撑设施、绿地保洁、垃圾清运等。

- （五）工期：297日历天

- 计划开工日期：2017年3月9日

- 计划竣工日期：2017年12月31日

- 质量及技术要求

（一）、绿化栽植

一、乔木要求

- 1、挖种植穴

- 以定点石灰为中心沿四周向下挖种植穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的应比土球大16-20cm，裸根苗应保证根系充分舒展，坑的深度应比土球高度深10-20cm。坑的形状一般宜为圆形，且保证上下口径一致；树穴底部必须施好基肥。在种植时，先在坑底松填约15cm厚的表土。

- 2、种植

- ① 目测苗木观赏面的朝向； ② 注重苗木种植的深度；

- ③种植回填土应分层踏实。

- 3、支撑杆

- （1）支撑杆绑扎时的高度

- ① 常绿树不低于树干的三分之二；② 落叶树不低于树木主干的二分之一；

- ③ 支柱的长短一致、绑扎方向一致固定物的铅丝绑扎后尾部方向一致。

- （2）拐的位置位于支撑杆1/3处，支撑杆的柱脚应埋入土中不少于20cm，确保牢固。

- （3）连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，并绑扎牢固，以防磨伤树皮。

- 4、水圈

- ① 水圈直径：上反水圈直径应大于树穴直径；

- ②若修筑上反水圈，土堰高度不低于10cm，呈缓坡状，水圈弧度圆滑美观；

- ③在苗木树穴外缘修筑，水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水；（上返水圈）

- ④水圈呈圆形，外缘修成45度至60度的斜坡。（下返水圈）

- 5、苗木修剪

- ①苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等；

- ②落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂；

- ③枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm。

- 6、浇水后覆土

- 浇水后等完全渗透后，随即进行封穴、覆土、封堰筑堰。出现树木倾斜，要及时扶正，并加以固定。

- 二、灌木要求

- 依据设计要求先放出边线，修筑围堰，围堰内部场地进行平整，随即开槽。裸根的苗木开槽深度根据根系长度确定，保证埋入后根系舒展。带土球的苗木根据土球大小确定，保证埋入后原土痕与地表面持平。

- 三、地被要求

- 1、种植后无高低起伏、无垃圾，有积水坑。

- 2、土球不得高于成形面。

- 3、栽植后边缘与衔接处整齐圆滑整齐无缺口。

- 四、移植要求

- 1、起苗

- 移植前1-2天，根据土壤干湿情况，进行适当浇水，以防挖掘后土壤过干而使土球松散；此外，为方便起挖、防止枝条折损，应对树木进行精修剪并扎蓬。苗木挖掘时，普通树木土球为苗木胸径的7-8倍，部分树木可根据现场施工条件而定，深根系树种泥球可适当缩小，但主根万不可断，因为根系向上运输养分需要主根的作用。土球的厚度一般不小于土球直径的2/3。起挖时遇到粗大根可用锋利的锯子或铲切断，千万不可用铁锹或锄头硬性切断，否则会造成须根震断，使打好的泥球无效果。

- 2、修剪

- 对苗木修剪时应尽可能保留原有树型的原则。苗木修剪应将劈裂根，病毒根，过长根剪除，并根据根系大小，好坏对树冠进行修剪，保持地上地下部生长平衡。修剪时剪口必须平滑，不得劈裂，注意花芽、叶芽的方位。超过2cm以上的剪口，涂防腐剂。具有明显主干的高大乔木应保持原有树形，适当疏枝，保持主侧枝分布均匀，对保留的主侧枝在健壮枝芽上方短截，可剪去枝条1/5-2/3，有主梢的乔木保留主梢，只能疏枝，不得短截。只剪除病枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的软生枝和下垂枝。灌木修剪，丛生灌木预留枝条大于30cm，高干型灌木适当疏枝，根部修剪在种植前进行，截口应涂防腐剂。修剪后的枝叶应及时清理，装车运出现场。

- 3、装运、卸苗

- 苗木装、运、卸苗木的各环节要求轻拿、轻放、保证根系和土球完好，吊装要求轻吊轻落，严禁摔伤。

（二）、养护要求

- 1、浇水：要根据墒情来浇水，在植株周围挖深25cm，取出土壤进行观察，若用手攥无法成团则需要浇水；根据当地气温，及土壤封冻情况，适时浇防冻水，要确保足够的灌水量；根据当地气温，及土壤解冻情况，适时浇返青水，要确保足够的灌水量；秋季时对部分苗木适当控水。

- 2、修剪抹芽：保证整体树形的情况下，剪除病残枝、枯枝、内膛枝、下垂枝、徒长枝，保持树形整齐优美，冠形丰满；落叶乔木树干处出现徒长嫩芽后，要及时抹掉，避免造成徒长和木质化；剪后的断枝随时清理、集堆清运处理，保持环境美观整洁。

- 3、树圈：维修水圈时，参照在建工程苗木水圈修筑标准，使浇水深度不低于25cm。水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水，保证圈内无杂草；

- 4、支架：随时检查苗木支撑杆，支撑杆朝向改变的，要及时调整到正确位置。手摇和向外拉拽支撑杆，顶端出现松动的加固铁丝，柱脚轻微松动的覆土踩实，严重松动的重新填埋并踩实。支撑杆与树干间的垫衬物出现老化脱落的，应该进行更换，并重新绑扎，填埋柱脚。

- 5、病虫害：对苗木进行观察，发现病虫害后确定病虫害名称，对症下药，正确使用配合比调兑农药，进行喷施。农药喷施要不得在上班时间进行，要选在合适的天气状况下进行，切勿在阴雨天大风天喷施。喷药后如遇雨天，则需要补喷。喷施农药前应了解喷施区域和具体喷施部位，并佩戴眼罩、口罩、手套等防护设备，注意站在顺风向喷洒农药。农药使用要有领用手册，详细登记。使用完毕的农药瓶、喷雾器及时回收，统一存放、统一销毁。

- 6、涂白

- （1）将生石灰加水熟化，加入油脂搅拌后加水制成石灰乳，再倒入石硫合剂原液和盐水，充分搅拌即成。

- （2）涂白剂严禁使用涂料。

- 7、保洁：场地里垃圾杂物、乔灌木修剪的枝条、修剪下的草坪草、拔出来的杂草等要及时清理，保证场地干净整洁；

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有绿化施工经验的劳务公司均可报名。具体入围方式登录蒙草官网（http://www.mengcao.com）首页/实时信息发布/供应商招募栏目。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

- 投标方式

报名时间：2017年3月9日——2017年3月15日下午18:00

- 领取招标文件时间：2017年3月14日-3月15日下午18:00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaozhaobiao@126.com。

- 投标人提问截止时间：2017年3月15日中午12:00前

- 招标人答疑时间：2017年3月 15日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：2017年3月17日上午9:00

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 联系人及电话：  银杰  18247105442

投标报名表

| 投标项目 | 阿拉善左旗绿化栽植、移栽、补植及新工养护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |