阿拉善左旗木栈道工程

劳务分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉善左旗

二、项目概况

（一）工程名称：阿拉善左旗木栈道工程

- （二）工程地点：阿拉善左旗

- （三）项目概况：

项目位于阿拉善左旗，项目总造价约37000万元。项目总规模共计2064万平米，其中木栈道面积33459.66㎡。现对木栈道工程进行劳务分包商招标。

- （四）工作内容：

观景平台、木平台栏杆、防腐木凳、3米栈桥、栏杆、2m栈道木平台、1.5m木栈道、木平台、木栅栏等的制作安装。

- （五）工期：

预计开工日期：2017年4月 4日

预计竣工日期：2017年5月 15日

工期：42日历天

- 质量及技术要求

（一）拟招标范围

对木栈道、栈桥、木平台、木栅栏等整体的制作安装。

（二）木栈道质量及要求

1、基础施工：级配卵石垫层和C25抗渗混凝土柱基础。

2、通长镀锌方钢管龙骨制作安装：安装固定龙骨在基础上必须保证水平，龙骨          间距符合设计要求，通长镀锌方钢管龙骨与混凝土柱采用8厚镀锌钢板焊接。

3、防腐木板制作安装：防腐木板与龙骨采用M4不锈钢成品沉头木螺钉固定，

防腐木板按设计要求留缝，缝隙宽度均匀一致。

- 防腐木刷木油：防腐木表面需打磨光滑后刷2遍清漆。

（三）验收标准

1、颜色统一、表面光洁，连接牢固、无焊渣及明显锤痕等外观缺陷；线条流畅光滑，花型一致。

2、针对有可能裂缝的材料，应做开槽等处理。

3、龙骨间距允许偏差±1cm，表面光洁、顺直，无裂痕；缝隙顺直，缝宽符合设计要求，最大允许偏差2mm。平整度、坡度符合设计要求，漆面光洁，无毛刺；固定件顺直，美观，牢固。

4、稳定性好，刷漆均匀，无堆漆漏漆现象。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关经验的公司均可报名。具体入围方式登录蒙草官网（http://www.mengcao.com）首页/实时信息发布/供应商招募栏目。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

- 报名时间：2017年3月28日——2017年4月1日下午18:00

领取招标文件时间：2017年4月1日——2017年4月1日下午18:00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

- 投标人提问截止时间：2017年4月1日中午12:00前

- 招标人答疑时间：2017年4月 1日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：2017年4月3日上午9:00

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话：  银洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话：  王宏娜  18904718401

投标报名表

| 投标项目 | 阿拉善左旗木栈道工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |