阿尔山市绿化工程

分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿尔山事业部

- 项目概况

（一）工程名称：阿尔山市绿化工程

- （二）工程地点：阿尔山市

- （三）项目概况：

项目地点位于阿尔山市,项目施工总面积46447平米，绿化面积23963平米，硬质护坡工程2248.84立方米，工程造价约为 1200万元。

招标内容为：现对地被栽植、草籽播种、新工养护工程及硬质护坡工程进行分包商招标(水、肥料、种子及花卉甲供，硬质护坡中涉及的材料分包商自购)。

- （四）工作内容：

1、绿化栽植内容：地被栽植、草籽播种。

2、新工养护的内容： 主要包括苗木浇灌、苗木追肥、除草、病虫害防治、绿地保洁、垃圾清运等。

3、硬质护坡工程：基础土方清理、混凝土基础、砌石施工及养护等。

- （五）工期：194日历天

- 计划开工日期：2017年4月20日

- 计划竣工日期：2017年10月31日

- 质量及技术要求

- （一）地被要求

- 1、种植后无高低起伏、无垃圾，有积水坑。

- 2、土球不得高于成形面。

- 3、栽植后边缘与衔接处整齐圆滑整齐无缺口。

- （二）硬质护坡要求

- 1、基础土方清理：清理范围包括基面和坡面，基础表面不合格土和杂物必须清理。

- 2、基础施工：根据现场实际情况，根据相关规范要求基础宽度开挖为1m，下挖深度为0.7m。回填使用机械为蛙式打夯机，回填厚度不超过25cm，压实系数不小于0.95。再在灰土垫层上浇筑30cm厚C20混凝土基础。

- 3、砌石施工：

- （1）、铺浆应采用水泥砂浆做为胶结材料，铺浆厚度为设计厚度的1.5倍，使石料安装后有一定的下沉余地，有利于灰缝座实。逐块座浆逐块安砌，在操作时认真调整，务使座浆密实，以免形成空洞。

- （2）、摆放石料时，在已座浆的砌筑面上洗净湿润（或饱和面干）的石料，并用铁锤击石面使座浆开始溢出为度。石料之间的砌缝宽度应严格控制，采用水泥砂浆砌筑一般为2~4cm。

- （3）、石料摆放就为后及时进行竖缝灌浆，并振（插）捣密实。振实后缝面略有下沉，可待上层平缝铺浆时一并填满。

- （4）、水泥砂浆砌缝宽度较小，采用人工捣插方法，常用的捣插工具有钢筋捣插棒、竹片捣插棒或特制的捣插钢板。

- （5）、每一单位砌面铺砌完成24~36h后（视气温、水泥品种和强度等级不同而定），即可进行清理冲洗。

- （三）种植养护

- 1、浇水：要根据墒情来浇水，在植株周围挖深25cm，取出土壤进行观察，若用手攥无法成团则需要浇水；根据当地气温，及土壤封冻情况，适时浇防冻水，要确保足够的灌水量；秋季时对部分苗木适当控水。

- 2、围堰：维修水圈时，参照在建工程苗木水圈修筑标准，使浇水深度不低于25cm。水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水，保证圈内无杂草。

- 3、病虫害：对苗木进行观察，发现病虫害后确定病虫害名称，对症下药，正确使用配合比调兑农药，进行喷施。农药喷施要不得在上班时间进行，要选在合适的天气状况下进行，切勿在阴雨天大风天喷施。喷药后如遇雨天，则需要补喷。喷施农药前应了解喷施区域和具体喷施部位，并佩戴眼罩、口罩、手套等防护设备，注意站在顺风向喷洒农药。农药使用要有领用手册，详细登记。使用完毕的农药瓶、喷雾器及时回收，统一存放、统一销毁。

- 4、保洁：场地里垃圾杂物、修剪下的草坪草、拔出来的杂草等要及时清理，保证场地干净整洁。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年3月29日——2017年4月5日下午18:00

领取招标文件时间：2017年4月5日——2017年4月5日下午18:00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

- 投标人提问截止时间：2017年4月5日中午12:00前

- 招标人答疑时间：2017年4月 5日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：2017年4月7日上午9:00

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话：  银洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话：  王宏娜  18904718401

投标报名表

| 投标项目 | 阿尔山市绿化工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |